## 1. Diagnóstico: El Ecosistema de Agentes y Roles

Para optimizar recursos en el Edge, no necesitamos un agente por cada tarea minúscula, sino Agentes Especializados por Dominio Cognitivo. Esto reduce el overhead de comunicación MQTT y el cambio de contexto en la IA.

### Propuesta de Consolidación de Agentes:

- Agente Master (The Warden): Orquestador central. Gestiona la lógica de prioridades (ej. la seguridad detiene la gestión de confort si hay una intrusión).

- Agente de Percepción Visual (Sentinel Vision): Fusiona las tareas 3, 4, 6 y 8. Este agente procesa todos los flujos de cámaras (RTSP/UDP) usando modelos como YOLOv8/v10 para detección de objetos (motos, caídas, incendios) y FaceNet/ArcFace para reconocimiento facial contra bases de datos locales.

- Agente de Interacción Natural (Voice Interface): Tarea 2. Gestiona el STT (Speech-to-Text) y TTS (Text-to-Speech) de forma local (usando Whisper y Piper/Llama 3-8B local).

- Agente de Control de Entorno (Comfort & Maintenance): Fusiona tareas 1, 5 y 7. Gestiona el estado de los ESP32, actuadores y el ciclo de vida de los dispositivos (mantenimiento predictivo).

## 2. Análisis: Arquitectura Técnica y Viabilidad (Edge Computing)

### Infraestructura de Datos (MQTT + ESP32)

El uso de MQTT es la decisión correcta para una casa de campo en el Banco, Magdalena, debido a su ligereza.

- Broker: Mosquitto corriendo en Docker en tu i7.

- Nodos: ESP32 para sensores (PIR, temperatura, humedad) y actuadores (relés para AC, luces).

- Cámaras: Al ser WiFi, el cuello de botella será el ancho de banda local. Recomiendo usar el protocolo WebRTC o HLS de baja latencia para el Agente de Visión.

### El Corazón del Sistema (Hardware & Modelos)

Con una RTX 4070 (12GB VRAM) y 32GB de RAM, tienes capacidad para:

- LLM Local: Un modelo cuantizado de Llama 3 (8B) o Mistral para el razonamiento del Agente Master.

- Visión: Ejecutar múltiples instancias de YOLO en paralelo para el análisis de perímetros y piscinas.

- Geofencing: Integración de la API de GPS de tu móvil para que el Agente Master anticipe tu llegada y active el "Agente de Análisis de Vía".

## 3. Creación: Plan de Implementación de la Tesis

Siguiendo tu esquema, así queda la hoja de ruta técnica:

### Fase de Creación (Prototipado)

| Módulo | Tecnología Sugerida | Función Crítica |
| --- | --- | --- |
| Core AI | LangChain / CrewAI (Local) | Orquestación de los agentes y toma de decisiones. |
| Visión | OpenCV + YOLOv10 + DeepFace | Detección de caídas en piscina, identificación de "buscados" y vehículos sospechosos. |
| Voz | Faster-Whisper + Local LLM | Comandos de voz sin internet (100% offline). |
| Comunicaciones | MQTT (JSON payloads) | Interfaz bidireccional con hardware de campo. |
| Dashboard | Streamlit o Home Assistant | Visualización del estado de los agentes y alertas de seguridad. |

### Lógica de Seguridad Predictiva (El caso del Banco, Magdalena)

El Agente 4 es vital. Al detectar que tu GPS se acerca a la finca, el sistema activa automáticamente el Sentinel Vision en las cámaras exteriores. Si detecta una moto sospechosa estacionada o siguiendo tu patrón, el Master te enviará una alerta al móvil (vía red local o SMS si hay falla total) y bloqueará los accesos (Fence) antes de que llegues.